1. Présentation de l’architecture

Dans cette maquette réalisée avec Cisco Packet Tracer, l’objectif est de simuler le réseau du projet Marais’R’Sense.

L’architecture est composée de :

- un switch L3 : Cisco Catalyst 3650-24PS

- un point d’accès WiFi

- plusieurs sondes (simulées par des PC portables)

- un PC Artisan

- un accès Internet simulé via le PT Cloud

- Administrateur réseaux simulé par le pc ADMIN

👉 Cette infrastructure permet de séparer les réseaux (sondes / artisan / admin) et de les simuler.

2. Rôle des équipements

🔹 Switch L3 (3650)

- gère les VLAN

- gère le DHCP

- fait le routage entre les réseaux

- sert de passerelle

🔹 Point d’accès WiFi

Permet aux sondes de se connecter au réseaux sans fil

🔹 Sondes (Laptop)

Représentent les capteurs :

- connectés en WiFi

🔹 PC Artisan

Permet la gestion :

- accès au réseau admin

- supervision du système

🔹 PC Artisan

Permet à l’artisan d’avoir un accès internet et d’accéder au site web

🔹 Cloud

Représente :

- la box entreprise

- Internet

- le serveur distant (VPS)

🔹 Light

Représente :

- le box gyrophare

- Le module shelly plus 1

3. Organisation réseau (VLAN)

3 VLAN ont été configurés :

| VLAN | Nom | Rôle |
| --- | --- | --- |
| 488 | SONDES | Capteurs WIFI + relais et Gyrophare |
| 255 | ARTISAN | Accès réseaux sur le pc artisan |
| 372 | ADMIN | Gestion du réseaux |

4. Configuration du switch

🔹 Création des VLAN

vlan 488
name SONDES

vlan 255
name ARTISAN

vlan 372
name ADMIN

🔹 Interfaces VLAN (passerelles)

interface vlan 488
ip address 192.168.88.1 255.255.255.0
no shutdown

interface vlan 255
ip address 192.168.55.1 255.255.255.0
no shutdown

interface vlan 372
ip address 192.168.72.1 255.255.255.0
no shutdown

🔹 Activation du routage

ip routing

👉 Permet la communication entre les VLAN.

🔹 Configuration des ports

Port vers PC Artisan

interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 255

Port vers Access Point

interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 488

Port vers PC Admin

interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 372

Port vers routeur

interface fa0/24
no switchport
ip address  10.0.0.2 255.255.255.0

No shutdown

🔹 Configuration du DHCP

DHCP du vlan ADMIN

ip dhcp pool vlan 372
network 192.168.72.0 255.255.255.0
default-router 192.168.72.1

dns-server 1.1.1.1 1.0.0.1

DHCP du vlan ARTISAN

ip dhcp pool vlan 255
network 192.168.55.0 255.255.255.0
default-router 192.168.55.1

dns-server 1.1.1.1 1.0.0.1

DHCP du vlan SONDES

ip dhcp pool vlan 488
network 192.168.88.0 255.255.255.0
default-router 192.168.88.1

dns-server 1.1.1.1 1.0.0.1

🔹 Accès Internet

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

5. Configuration du routeur

🔹 Configuration du port vers le switch

interface g0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown

🔹 Route vers vlan

ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2

🔹 Configuration du nat

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload

interface g0/0
ip nat outside

interface g0/1
ip nat inside

6. Fonctionnement global

- Les sondes se connectent en WiFi

- Elles passent par le point d’accès

- Le switch les place dans le VLAN 488

- Le PC Artisan est isolé dans le VLAN 255

- Le PC Admin lorsque il se connecte est isolé dans le VLAN 372

- Le switch permet :

  - communication interne

  - sortie vers Internet (box internet simuler par le cloud)