Marais'R'Sense

BTS CIEL - Documentation Technique

Configuration et sécurisation des ACL inter-VLAN

Date : 31 mars 2026

1. Contexte et objectifs

L’infrastructure réseau repose sur un switch L3 Cisco Catalyst 3560-24PS avec trois VLANs distincts.

L'objectif est de :

- mettre en place des ACL (Access Control Lists) pour sécuriser les flux inter-VLAN

- Isoler les VLANs ARTISAN et SONDES entre eux

- Autoriser uniquement les protocoles nécessaires par VLAN

- Bloquer tout trafic non autorisé explicitement

1.1 Infrastructure

| Équipement | Modèle | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Switch L3 | Cisco Catalyst 3560-24PS | Commutation + routage inter-VLAN |
| Routeur | Cisco 1941 | Accès Internet / NAT |
| Point d’accès | Cisco AP541N | Accès Wi-Fi |

1.2 Plan d'adressage VLAN

| VLAN | Nom | Réseau | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | ARTISAN | 192.168.55.0/24 | Postes artisans |
| 372 | ADMIN | 192.168.72.0/24 | Administration |
| 488 | SONDES | 192.168.88.0/24 | Capteurs / IoT / Carte unihiker |

2. Principe de fonctionnement des ACL

Les ACL sur Cisco fonctionnent selon une lecture de haut en bas. La première règle qui correspond au paquet est appliquée, les suivantes sont ignorées.

2.1 Règle fondamentale : l'ordre des lignes

L'ordre des règles est important. Une règle trop permissive placée trop haut annule toutes les règles restrictives en dessous.

Exemple incorrect :

permit ip any any          <-- tout passe ici, règles suivantes ignorées

deny tcp any any eq 81     <-- jamais atteinte

Exemple correct :

deny   ip ... ...          <-- règles spécifiques d'abord

permit tcp ... any eq 80

deny   ip any any          <-- blocage global en dernier

2.2 Deny implicite final

A la fin de chaque ACL Cisco, il existe un deny ip any any implicite. Tout paquet ne correspondant a aucune règle est donc bloque automatiquement. Il est recommande de l’écrire explicitement pour plus de clarté.

2.4 États Nmap pour valider une ACL

| État | Signification |
| --- | --- |
| open | Un service écoute sur ce port, trafic non bloqué |
| closed | Machine accessible mais aucun service sur ce port |
| filtered | Port bloqué par l’ACL |

Note : Pour tester une ACL avec Nmap, un service doit écouter sur le port teste cote cible. Sans service, le port apparaît 'closed' même sans ACL.

3. Erreurs rencontrées et corrections

3.1 permit ip any any trop haut

Problème initial : la règle permit ip any any était placée avant les règles spécifiques, autorisant tout le trafic y compris les ports non désires.

ip access-list extended ACL_ARTISAN

deny   ip 192.168.55.0 0.0.0.255 192.168.88.0 0.0.0.255

permit ip any any        <- autorise TOUT avant les règles spécifiques

permit tcp ... any eq www

Correction : supprimer permit ip any any et remplacer par deny ip any any en dernière ligne.

3.2 ICMP bloque - plus de ping

Après correction, le ping ne fonctionnait plus car ICMP n’était pas explicitement autorise.

Correction : ajouter une règle permit icmp AVANT le deny final.

permit icmp 192.168.55.0 0.0.0.255 any

Note : Sur Cisco, si on ajoute une ligne dans une ACL existante sans la recréer, elle est placée a la fin - âpres le deny ip any any. Il faut donc recréer l'ACL complètement pour garantir l'ordre.

3.3 DHCP bloque - machines sans IP

Problème : les machines ne recèperaient plus d'adresse IP via DHCP.

Cause : au démarrage, une machine sans IP envoie depuis 0.0.0.0 vers 255.255.255.255. La règle permit udp 192.168.55.0... ne correspond pas car la source 0.0.0.0 n'appartient pas au sous-réseau.

Correction : ajouter une règle spécifique pour le DHCP.

permit udp host 0.0.0.0 any eq 67

4. Configuration finale des ACL

4.1 ACL_ARTISAN (VLAN 255 - 192.168.55.0/24)

ip access-list extended ACL_ARTISAN

deny   ip 192.168.55.0 0.0.0.255 192.168.88.0 0.0.0.255

permit udp host 0.0.0.0 any eq 67

permit icmp 192.168.55.0 0.0.0.255 any

permit tcp 192.168.55.0 0.0.0.255 any eq 80

permit tcp 192.168.55.0 0.0.0.255 any eq 443

permit tcp 192.168.55.0 0.0.0.255 any eq 1883

permit tcp 192.168.55.0 0.0.0.255 any eq 8883

permit udp 192.168.55.0 0.0.0.255 any eq 53

deny   ip any any

4.2 ACL_SONDES (VLAN 488 - 192.168.88.0/24)

ip access-list extended ACL_SONDES

deny   ip 192.168.88.0 0.0.0.255 192.168.55.0 0.0.0.255

permit udp host 0.0.0.0 any eq 67

permit icmp 192.168.88.0 0.0.0.255 any

permit tcp 192.168.88.0 0.0.0.255 any eq 80

permit tcp 192.168.88.0 0.0.0.255 any eq 443

permit udp 192.168.88.0 0.0.0.255 any eq 53

permit tcp 192.168.88.0 0.0.0.255 any eq 1883

permit tcp 192.168.88.0 0.0.0.255 any eq 8883

deny   ip any any

4.3 Application sur les interfaces VLAN

interface vlan 255

ip access-group ACL_ARTISAN in

!

interface vlan 488

ip access-group ACL_SONDES in

4.4 Règle inter-VLAN

| Source | Destination | Règle |
| --- | --- | --- |
| ARTISAN | SONDES | Bloqué |
| SONDES | ARTISAN | Bloqué |
| ADMIN | Tous | Accès complet |
| ARTISAN/ SONDES | ADMIN | Bloqué |

4.5 Tableau récapitulatif des ports autorises

| Port | Protocole | Usage | ARTISAN | SONDES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | TCP | HTTP | Oui | Oui |
| 443 | TCP/UDP | HTTPS / QUIC | Oui | Oui |
| 53 | UDP | DNS | Oui | Oui |
| 1883 | TCP | MQTT | Oui | Oui |
| 8883 | TCP | MQTTS | Oui | Oui |
| 67 | UDP | DHCP | Oui | Oui |
| Autres | TCP/UDP | Tous autres ports | Non | Non |

5. Procédure de test et validation

5.1 Vérification de la configuration

Switch# show ip access-lists

Permet de vérifier l'ordre des règles et le nombre de correspondances (matches) par ligne.

5.2 Test avec Nmap

Depuis un PC du VLAN ARTISAN (192.168.55.x) :

#Lancer un service sur la machine cible

sudo python3 -m http.server 81 -> exemple de port pour le test

# Scanner depuis la machine source

nmap -p 81 192.168.55.4   -> doit retourner : filtered

nmap -p 80 192.168.55.4   -> doit retourner : open (si un service est ouvert)

Note : L'option –p est pour spécifier le port sur le qu’elle on veut scanner pour faire le test

# Scanner depuis la machine source sans aucun service d’ouvert

nmap -p 81 192.168.55.4   -> doit retourner : filtered

nmap -p 80 192.168.55.4   -> doit retourner : closed (car aucun service utilisé même si le port et autorisé)

Note : Ceci est un test dans un cas ou sa ne fonctionne pas lorsque aucun service et utilisé

6. Problème de départ - NTP

Le switch ne synchronisait pas avec le serveur NTP. Diagnostic initial :

show ntp status

Clock is unsynchronized, stratum 16

reach 0

6.2. Diagnostic étape par étape

6.2.1 Test de connectivité

ping 8.8.8.8              # Marche pas

ping 8.8.8.8 source vlan 372  # Marche

Conclusion : Seul le VLAN 372 (ADMIN) peut sortir vers Internet.

6.2.2 Configuration NTP de base

ntp server 145.238.80.80  # Serveur NTP français

Résultat : Toujours reach 0 - le switch envoie mais ne reçoit pas.

6.2.3 La solution clé - Forcer la source

ntp source vlan 372

Résultat immédiat :

Clock is synchronized, stratum 2

reference time is ED78F5D8.41C04332 (14:04:08.256 UTC Thu Apr 2 2026)

6.3. Pourquoi ça a marché

Avant : Le switch envoyait vers le serveur NTP avec une source aléatoire, bloquée au retour.

Après : En forçant la source sur 192.168.72.1 (VLAN 372), le trafic de retour est autorisé car seul ce VLAN peut sortir vers Internet.

6.4. Problèmes secondaires rencontrés

6.4.1 Décalage horaire

L’heure affichée était en UTC (14h19) alors que l’heure locale était 16h19. Solution :

clock timezone CET +1

clock summer-time CEST recurring

6.4.2 Perte de configuration au redémarrage

La commande ntp server n’était pas sauvegardée en NVRAM. Solution :

write  # Sauvegarde en NVRAM

6.4.3 Baux DHCP en 1993

Cause : Les machines demandent des baux DHCP quand le switch est encore en 1993, avant la synchronisation NTP.

Lease expiration: Mar 02 1993 12:01 AM

6.5. Configuration finale complète

# Fuseau horaire

clock timezone CET +1

clock summer-time CEST recurring

# Serveur NTP

ntp server 145.238.80.80

ntp source vlan 372

# Sauvegarde

write

6.6. Résultat final

- Switch synchronisé (stratum 2)

- Heure locale correcte

- Configuration persistante après redémarrage

- NTP fonctionnel et fiable

7. Sauvegarde de la configuration

Switch# write                        <- sauvegarde en NVRAM

Switch# copy running-config tftp     <- sauvegarde via TFTP si besoin