Shelly Plus 1 - Procédure de Prise en Main Initiale

Introduction

- Présentation brève du Shelly Plus 1 :Le Shelly Plus 1 est un relais intelligent conçu pour permettre un contrôle facile et à distance des appareils électriques.

- Objectif de cette procédure :Cette procédure a pour but de guider l'utilisateur à travers le processus de mise en service initiale du module relais Shelly Plus 1.

- Matériel et outils nécessaires :

  - Un Shelly Plus 1

  - Câbles électriques

  - Un tournevis

  - Un smartphone ou une tablette

Consignes de Sécurité

- Précautions électriques :Assurez-vous que le courant électrique est coupé avant toute manipulation.

- Avertissements avant de commencer :Ne pas toucher les fils sous tension.

Étape 1 : Alimentation Électrique

- Instructions de câblage détaillées :Connectez les fils comme suit :

  - L (Phase): Branchez à la source d'alimentation.

  - N (Neutre): Branchez au neutre.

  - O (Sortie): Connectez à l'appareil à contrôler.

  - I (Entrée): Laissez non connecté si non utilisé.

- Schéma de câblage simple incluant les bornes :

- Spécifications de tension :110-240V AC.

Étape 2 : Remise à Zéro d'Usine

- Comment effectuer un reset usine :Appuyez sur le bouton pendant 10 secondes.

- Séquence d'appui sur le bouton et durée :Maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que la LED clignote.

- Comportement de la LED pendant le reset :La LED va scintiller lentement puis s'éteindre.

Étape 3 : Activation du Point d'Accès WiFi

- Comment l'appareil crée son propre réseau WiFi après le reset :Après le reset, il est nécessaire d’appuyer  sur le bouton pendant 5 secondes pour activer le Wi-Fi

- Format du nom de réseau :ShellyPlus1-XXXXXXXXXXXX.

- Note indiquant qu'il s'agit d'un réseau non sécurisé :Ce réseau est un point d'accès non sécurisé.

Étape 4 : Connexion au WiFi du Shelly

- Instructions pour trouver et se connecter au WiFi du Shelly depuis un smartphone/tablette :Recherchez le réseau mentionné précédemment dans les paramètres WiFi de votre appareil.

Étape 5 : Accès à l'Interface Web

- Saisir l'adresse IP :Ouvrez un navigateur et entrez https://192.168.33.1.

- Apparence attendue de l'interface :L'interface doit afficher les options de configuration.

Étape 6 : Test Fonctionnel

- Comment activer/désactiver la sortie du relais :Utilisez l'interface web pour tester la fonction.

- Vérifier que le gyrophare connecté fonctionne correctement :Assurez-vous que le gyrophare s'allume et s'éteint comme prévu.

Dépannage

- Problèmes courants et solutions :

  - Problèmes de connexion :Vérifiez que vous êtes toujours connecté au réseau du Shelly.

  - Problèmes de reset :Répétez la procédure de remise à zéro si nécessaire.